Procesor MIPS pipeline 16bit (Raport)

Stef Paula-Elena gr. 30221

- Modificari facute:

Pentru cele 4 instructiuni suplimentare nu a fost necesara realizarea unor modificari aditionale inafara de cele necesare pentru definirea procesorului MIPS Pipeline:

- Scrierea sincrona in registrul de fisiere pe frontul descendente de ceas (falling_edge(clk)).

- Modificarea unitatii ID, prin adaugarea campului care reprezinta datele (WriteData) care vor fi scrise

in registru la momentul WriteBack si excluderea mux-ului din ID.

- Modificarea algoritmului de testare pentru a evita hazardurile.

- Registrele pipeline

REG_IF_ID(31 – 0)

PC_plus_one(31 – 16)

Instruction(15 – 0)

REG_ID_EX(78 – 0>)

MemtoReg (78)

RegWrite (77)

MemWrite (76)

Branch (75)

NoBranch (74)

AluOp (73-72)

AluSrc (71)

IF/ID (31-16) /PC_plus_one-> (70-55)

RD1_rs (54-39)

RD2_rt (38-23)

Ext_imm(22-7)

Func_sign(6-4)

sa (3)

Write_address (2-0)

REG_EX_MEM(56 – 0)

MemtoReg (56) – ID_EX

RegWrite (55) -ID_EX

MemWrite (54) – ID/EX

Branch (53) – ID_EX

NoBranch (52) – ID_EX

Branch_address (51-36)

Zero (35)

AluRes (34-19)

Rd2_rt (18-3)-ID_EX

Write_adress (2-0) – ID_EX

REG_MEM_WB(36 – 0)

MemtoReg(36)

RegWr(35)

MemData(34-19)

AluRes(18-3) – EX_MEM

Write_adress(2-0) – EX_MEM

- Schema procesorulu

- Analiza programului

Programul original scris instructiune cu instructiune (cu culori am identitficat posibilele hazard-uri ) :

Am identificat urmatoarele hazard-uri:

- La instructiunea 7 avem un “hazard de control” pentru beq

- La instructiunea 8 avem un “hazard de control” pentru beq

- Intre instructiuniile 9 si 10 avem un “hazard de date” (Read after write) pentru registrul $4

- Intre instructiuniile 10 si 11 avem un “hazard de date” (Read after write) pentru registrul $4

- Intre instructiuniile 11 si 12 avem un “hazard de date” (Read after write) pentru registrul $4

- Intre instructiuniile 12 si 13 avem un “hazard de date” (Read after write) pentru registrul $4

- Intre instructiuniile 13 si 14 avem un “hazard de date” (Read after write) pentru registrul $4

- Intre instructiuniile 16 si 17 avem un “hazard de date” (Read after write) pentru registrul $4

- Intre instructiuniile 17 si 18 avem un “hazard de date” (Read after write) pentru registrul $4

- Intre instructiuniile 19 si 20 avem un “hazard de date” (Read after write) pentru registrul $4

- Intre instructiuniile 20 si 21 avem un “hazard de date” (Read after write) pentru registrul $4

- Intre instructiuniile 21 si 23 avem un “hazard de date” (load data) pentru registrul $6

- Intre instructiuniile 22 si 23 avem un “hazard de date” (Read after write) pentru registrul $4

- Intre instructiuniile 23 si 24 avem un “hazard de date” (Read after write) pentru registrul $7

- La instructiunea 24 avem un “hazard de control” pentru beq

- Intre instructiuniile 27 si 28 avem un “hazard de date” (Read after write) pentru registrul $7

- Intre instructiuniile 28 si 29 avem un “hazard de date” (Read after write) pentru registrul $7

- La instructiunea 30 avem un “hazard de control” pentru jump

- La instructiunea 32 avem un “hazard de control” pentru jump

- La instructiunea 8 avem un “hazard de control” pentru jump

Programul dupa rezolvarea hazard-urilor:

Codul in asamblare:

0.addi $1 $0 4

1.add $2 $0 $0

2.add $3 $0 $0

3.add $4 $0 $0

4.add $5 $0 $0

5.add $6 $0 $0

6.add $7 $0 $0

7.beq $2 $1 65

8.addi $0 $0 0

9.addi $0 $0 0

10.addi $0 $0 0

11.beq $3 $1 57

12.addi $0 $0 0

13.addi $0 $0 0

14.addi $0 $0 0

15.add $4 $2 $4

16.addi $0 $0 0

17.addi $0 $0 0

18.add $4 $2 $4

19.addi $0 $0 0

20.addi $0 $0 0

21.add $4 $2 $4

22.addi $0 $0 0

23.addi $0 $0 0

24.add $4 $2 $4

25.addi $0 $0 0

26.addi $0 $0 0

27.add $4 $3 $4

28.addi $0 $0 0

29.addi $0 $0 0

30.lw $7 0($4)

31.add $4 $0 $0

32.addi $4 $0 16

33.addi $0 $0 0

34.addi $0 $0 0

35.add $4 $2 $4

36.addi $0 $0 0

37.addi $0 $0 0

38.lw $5 0($4)

39.sub $4 $4 $2

40.addi $0 $0 0

41.addi $0 $0 0

42.add $4 $3 $4

43.addi $0 $0 0

44.addi $0 $0 0

45.lw $6 0($4)

46.add $4 $5 $7

47.addi $0 $0 0

48.addi $0 $0 0

49.slt $7 $4 $6

50.addi $0 $0 0

51.addi $0 $0 0

52.beq $7 $1 13

53.addi $0 $0 0

54.addi $0 $0 0

55.addi $0 $0 0

56.add $4 $6 $0

57.add $7 $0 $0

58.addi $7 $0 16

59.addi $0 $0 0

60.addi $0 $0 0

61.add $7 $3 $7

62.addi $0 $0 0

63.addi $0 $0 0

64.sw $5 0($7)

65.j 52

66.addi $0 $0 0

67.addi $3 $0 1

68.j 11

69.addi $0 $0 0

70.addi $2 $0 1

71.j 7

- Corectitudinea in vhdl

- Toate componentele descries in vhdl au fost implementate fara erori si a fost generat fisierul .bit cu success

Schema rezultata: